ТУРНИК-БРУСЬЯ

Артикул:

G009C

G009B

Версия 2 (V2)

Руководство пользователя

Перед сборкой и эксплуатацией устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями, представленными в данном руководстве.

Содержание

Инструкции по безопасности	1

Сборочный чертёж	2

Изображение составных частей	3

Список составных частей	4

Инструкции по сборке	5-8

Рекомендации к занятиям	9

Максимальный вес пользователя – 130 кг.

# Инструкции по безопасности

Сохраните руководство для дальнейшего использования.

Конструкция данного тренажёра выполнена с учётом оптимальной безопасности. Тем не менее, соблюдайте меры предосторожности при работе на этом тренажёре. Обязательно прочитайте всю инструкцию до сборки и эксплуатации Вашего тренажера. В частности, обратите внимание на следующие меры предосторожности:

- Держите детей и домашних животных подальше от оборудования во время его использования. Не оставляйте детей без присмотра в одной комнате с оборудованием.

- Единовременно на тренажере может заниматься только один человек.

- Если во время занятий на тренажёре Вы почувствуете слабость, головокружение или любые другие болезненные симптомы – немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.

- Расположите тренажёр на чистой, ровной поверхности. Не используйте оборудование вблизи воды или на открытом воздухе.

- Держите руки подальше от движущихся частей тренажёра.

- Для занятий на тренажёре выбирайте подходящую спортивную одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду, которая может попасть в тренажёр. Обувь, в свою очередь, должна быть удобной и не пережимать Ваши стопы во время тренировок.

- При сборке и эксплуатации тренажёра следуйте инструкциям, представленным в данном руководстве. Используйте тренажёр только по его прямому назначению.

- Не размещайте острые предметы вблизи тренажёра.

- Люди с ограниченными возможностями должны использовать оборудование только под присмотром квалифицированного специалиста или врача.

- Перед использованием тренажера всегда выполняйте упражнения на растяжку, чтобы подготовить Ваши мышцы к нагрузке.

- Не используйте тренажёр, если он повреждён или работает не должным образом.

- Во время тренировки делайте записи о своих достижениях.

- Проектирование и производство данного тренажёра выполнены в соответствии с национальным стандартом безопасности GB17498-2008, что гарантирует его безопасность и долговечность.

Примечание:

Перед тем, как приступить к занятиям, проконсультируйтесь с врачом. Особенно это важно для пользователей старше 35 лет, а также для тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

Перед эксплуатацией оборудования внимательно изучите инструкции, представленные в руководстве. Мы не несём ответственности за травмы или повреждение имущества, полученные вследствие использования данного устройства.

Сборочный чертёж

# Изображение составных частей

# Список составных частей

| № | Наименование | Кол-во |  | № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт M10*70 | 20 |  | 17 | Подлокотник | 2 |
| 2 | ШайбаØ10 | 46 |  | 18 | ШайбаØ8 | 6 |
| 3 | Нейлоновая гайка M10 | 24 |  | 19 | Болт M8*60 | 4 |
| 4 | Опорная ножка | 2 |  | 20 | Верхняя часть стойки (регулируемая) | 2 |
| 5 | Соединительная перекладина | 1 |  | 21 | Болт M8*20 | 2 |
| 6 | Стойка | 2 |  | 22 | U-образная пластина | 2 |
| 7 | Изогнутая шайбаØ10 | 4 |  | 23 | Поролоновая накладка (№2)∮23*∮29*130 | 6 |
| 8 | Стабилизатор | 2 |  | 24 | Круглая заглушка | 12 |
| 9 | Крепёжная пластина | 6 |  | 25 | Рукоятка | 2 |
| 10 | Заглушка стабилизатора | 4 |  | 26 | Стопорный штифт φ10*80 | 2 |
| 11 | Крепёжная балка | 2 |  | 27 | Регулировочная ручка∮38*M16 | 2 |
| 12 | Поролоновая накладка(№3)∮23*∮29*320 | 2 |  | 28 | Заглушка (устанавливается на опорную стойку) | 2 |
| 13 | Поролоновая накладка (№1)∮23*∮29*180 | 2 |  | 29 | Заглушка (устанавливается на регулируемую стойку) | 2 |
| 14 | Болт M8*20 | 2 |  | 30 | Болт M10*85 | 4 |
| 15 | Кронштейн | 1 |  | 31 | Перекладина для подтягиваний | 1 |
| 16 | Спинка | 1 |  | 32 | Гаечный ключ 160*40*3 | 2 |

Примечание: При сборке тренажёра выбирайте длину винтов в строгом соответствии с требованиями, указанными в руководстве.

Инструкциипосборке

# Важно: При сборке оборудования используйте только те составные части и крепёжные детали, которые входят в комплект тренажёра.

Примечание: Для сборки тренажёра требуются не менее двух взрослых.

ЭТАПЫ СБОРКИ

ШАГ1

- Расположите соединительную перекладину (5) между стабилизаторами (8), после чего зафиксируйте полученную конструкцию с помощью болтов М10*70 (1) шайб Ø10 (2) нейлоновых гаек М10 (3) и крепёжных пластин (9).

** Примечание: Не затягивайте крепежи на данном этапе. Все крепёжные элементы следует затянуть только по окончанию сборки.

ШАГ 2

- Установитестойку (6) поверхстабилизатора(8), закрепите её с помощью болтов M10*70, (1) шайб Ø10, (2) и нейлоновых гаекM10 (3).

- Далееустановитенастабилизатор (8) опорнуюножку (4). Закрепитеверхнюючастьопорнойножки (4) кстойкеспомощьюболтовМ10*70 (1) шайб Ø10 (2),нейлоновыхгаекМ10 (3) и крепёжных пластин (9).

- Повторите вышеуказанные действия для сборки второй опоры.

ШАГ 3

- Прикрепите крепёжные балки (11) к стойкам (6) с помощью двух стопорных штифтов (26).

- Установите кронштейн (15) между крепёжными балками (11), закрепите полученную конструкцию с помощью болтов М10*70 (1) шайб Ø10 (2), нейлоновых гаек M10 (3) и крепёжных пластин (9).

- Прикрепите спинку (16) к кронштейну (15) с помощью двух болтов M8*20 (14) и двух шайб Ø10.

ШАГ 4

- Установитерукоятки (25) накрепёжныебалки (11), закрепитеихспомощьюболтовМ8*20 (21) ишайб Ø8 (18).

- Прикрепите к балкам (11) подлокотники, используя болты М8*60 (19) и шайбы Ø8 (18).

ШАГ 5

- Соедините верхние и нижние части стоек, отрегулируйте их по высоте и зафиксируйте положение с помощью регулировочных ручек (27).

- Примечание: По завершению данного этапа проверьте, чтобы обе стойки были одинаково расположены и отрегулированы по высоте.

- Установите перекладину для подтягиваний (31) поверх регулируемых стоек (20), закрепите полученную конструкцию с помощью болтов M10*85 (30), шайб Ø10 (2), изогнутых шайб Ø10 (7) и нейлоновых гаек М10 (3).

- Надёжнозатянитевсекрепежи. Силовой тренажёр готов к работе.

Примечание:

Даннымтренажёроммогутзаниматьсяпользователиразногоростаителосложения – для этоговтренажёрепредусмотренарегулировкавысотыстоек, высоты расположения рукояток, атакже расстояния междустойками.

Рекомендации к занятиям

Регулярные тренировки позволяют добиться целого ряда преимуществ: улучшают физическую форму, мышечный тонус и в сочетании с диетой и контролем калорий помогают избавиться от лишнего веса.

Разогревающая разминка

Этот этап позволяет улучшить кровообращение и подготовить мышцы к дальнейшей работе, что снизит риск получения травм мускулатуры и связок. Для этого рекомендуется выполнять несколько разминочных упражнений, как показано на рисунках ниже. Каждое упражнение следует выполнять в течение 30 секунд. Не перенапрягайте и не рвите мышцы во время растяжки – если Вы почувствуете боль или другие неприятные ощущения, то прекратите занятия.

КОЛЕНИ/АХИЛЛЫ

ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ БЕДРА

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ БЕДРА

НАКЛОНЫ ВПЕРЁД

НАКЛОНЫ В СТОРОНУ

Тренировка

На данном этапе идёт увеличение нагрузки, вследствие чего необходимо приложить усилия. При регулярных занятиях, мышцы ног станут более гибкими. Тренируйтесь в своем темпе, но он обязательно должен быть равномерным в течение всей тренировки. Скорость вашей тренировки должна быть достаточной, чтобы Ваш пульс находился в целевой зоне в соответствии с диаграммой ниже.